Приложение № 1

к Правилам о порядке и условиях закупок товаров, работ и услуг

в ТОО «Микрофинансовая организация «Азиатский Кредитный Фонд»,

утвержденным решением Правления

от «___» ________ 202__ года

протокол №__

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ЗАКУП ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

| № | Требуемая информация | Для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место поставки/оказания услуги | Основной ЦОД (DC) и резервный ЦОД (DR) Заказчика |
| 2 | Наименование запрашиваемой модели/ товара/услуги/работы | 2 (две) двухконтроллерные системы хранения данных (СХД) All-Flash корпоративного класса на унифицированной аппаратно-программной платформе для основной (DC) и резервной (DR) площадок, с различной установленной полезной емкостью в соответствии с требованиями CBS «KIYA»: DC — не менее 28 ТБ usable, DR — не менее 19 ТБ usable. В комплект поставки должны входить SAN-подключение 25GbE (SFP28, патчкорды), монтажные рельсы и крепеж, доставка, физический монтаж, настройка, интеграция с VMware ESXi и ввод в эксплуатацию. |
| 3 | Количество/объем | 2 (два) комплекта: DC — не менее 28 ТБ usable; DR — не менее 19 ТБ usable; совокупная полезная емкость — не менее 47 ТБ. |
| 4 | Технические требования/спецификация/наименование | 1. Количество, класс и унификация оборудования: • 2 (две) системы хранения данных All-Flash корпоративного уровня: 1 комплект для DC и 1 комплект для DR. • СХД должны быть построены на унифицированной аппаратно-программной платформе: один производитель, одна модель/линейка контроллеров, одинаковые интерфейсные модули, версии микропрограммного обеспечения и набор обязательного программного функционала. Различие допускается только в количестве и/или емкости установленных SSD, необходимом для достижения требуемой полезной емкости DC и DR. 2. Емкость и накопители: • DC: полезная физическая емкость — не менее 28 ТБ usable. • DR: полезная физическая емкость — не менее 19 ТБ usable. • Совокупная полезная емкость двух СХД — не менее 47 ТБ usable. • Полезная емкость должна указываться после формирования отказоустойчивого массива, учета служебного резерва/Hot Spare и системных накладных расходов, без учета коэффициента дедупликации и компрессии. • Накопители: корпоративные SSD Enterprise-класса с ресурсом записи не менее 1 DWPD либо эквивалентным ресурсом, подтвержденным производителем. • Каждая СХД должна поддерживать последующее расширение полезной емкости как минимум до 80 ТБ usable без замены базовых контроллеров и без остановки предоставления дисковых ресурсов. Расширение должно выполняться штатными средствами производителя путем добавления накопителей и/или дисковых полок. 3. Архитектура, электропитание и отказоустойчивость: • Отказоустойчивая двухконтроллерная архитектура Active-Active без единой точки отказа (No Single Point of Failure). • Не менее 2 отказоустойчивых блоков питания Hot-Swap на каждый комплект, работающих по схеме 1+1 и подключаемых к независимым линиям PDU A / PDU B. • Аппаратное дублирование и горячая замена ключевых компонентов: контроллеров, блоков питания, модулей охлаждения и накопителей. • Поддержка RAID 10 / RAID 6 / Distributed RAID либо эквивалентных технологий производителя. • Защита кэш-памяти при отказе питания и/или контроллера с сохранением неподтвержденных операций записи. 4. Подключение к SAN/Data-сети (Juniper), сети управления, монтажные комплекты и кабели: • Подключение каждой СХД к кластеру виртуализации выполняется по выделенной SAN/Data-сети через существующие коммутаторы Juniper. • Каждый контроллер каждой СХД должен иметь не менее 2 (двух) портов SFP28 25GbE для блочного доступа iSCSI и/или NVMe/TCP. Таким образом, на каждой СХД должно быть не менее 4 (четырех) портов SFP28 25GbE для SAN/Data-сети. • Каждый контроллер каждой СХД должен иметь не менее 1 (одного) отдельного Ethernet-порта управления (Management), физически отделенного от SAN/Data-портов. Итого — не менее 2 (двух) выделенных Management-портов на каждую СХД. • Для КАЖДОЙ СХД отдельно в комплект поставки должны входить: не менее 4 (четырех) SFP28 25GbE трансиверов для стороны СХД; не менее 4 (четырех) SFP28 25GbE трансиверов, полностью совместимых с существующими коммутаторами Juniper, для стороны SAN/Data-коммутаторов; не менее 4 (четырех) оптических патчкордов Duplex LC-LC OM4 длиной не менее 5 м; оригинальные рельсы/салазки и весь необходимый крепеж. • Суммарно на ДВЕ закупаемые СХД комплект поставки должен включать не менее 8 (восьми) SFP28 25GbE трансиверов для стороны СХД, не менее 8 (восьми) совместимых SFP28 25GbE трансиверов для стороны Juniper и не менее 8 (восьми) оптических патчкордов Duplex LC-LC OM4. • Для подключения Management-портов обоих контроллеров каждой СХД поставщик обязан включить необходимые кабели и, если конструкцией оборудования предусмотрены оптические/SFP-интерфейсы управления, соответствующие трансиверы. Тип Management-подключения (RJ-45/SFP/SFP+ либо эквивалент) должен быть явно указан в коммерческом предложении. • SAN/Data-порты должны подключаться отказоустойчиво: пути от контроллеров СХД распределяются между независимыми SAN-коммутаторами/сетевыми путями таким образом, чтобы отказ одного контроллера, одного SAN-коммутатора или одного линка не приводил к потере доступа к дисковым ресурсам. 5. Совместимость и протоколы доступа: • Сертификация и нативная поддержка VMware vSphere / ESXi 7.0 / 8.0, включая VAAI и VASA. • Основной режим доступа — блочный. СХД должна поддерживать iSCSI и/или NVMe-oF (NVMe/TCP) через поставляемые интерфейсы 25GbE с обязательной поддержкой MPIO / Multipathing на стороне платформы виртуализации. • Наличие файловых протоколов NFS/SMB не является обязательным требованием. Если предлагаемая СХД является Unified Storage и поддержка NFS/SMB входит в базовую лицензию без дополнительной стоимости, данный функционал допускается и рассматривается как преимущество. Отдельная доплата за файловый функционал не требуется. • Поддержка стандартных открытых протоколов должна обеспечивать возможность дальнейшего использования СХД с альтернативными платформами виртуализации без аппаратной замены СХД. 6. Производительность и функциональность СХД: • Минимально допустимая рабочая производительность каждой СХД: не менее 200 000 IOPS при случайной смешанной блочной нагрузке 8 KiB, профиль 70% чтение / 30% запись, на конфигурации, предлагаемой к поставке. Целевой класс производительности — 200 000–400 000 IOPS; более высокая производительность допускается. • Средняя задержка (Latency) при указанной нагрузке — не более 2 мс. • Производительность должна подтверждаться официальным sizing/performance report производителя, расчетом производителя/дистрибьютора для предлагаемой конфигурации либо результатами испытаний именно предлагаемой конфигурации. Использование в качестве подтверждения только маркетингового максимума другой конфигурации не допускается. • Встроенные функции Thin Provisioning, Inline Compression/Deduplication, Snapshots и локального клонирования должны быть доступны без приобретения дополнительных обязательных лицензий сверх заявленной стоимости поставки. • Межплощадочная репликация данных DC ↔ DR выполняется на уровне существующей платформы виртуализации Заказчика. Нативная репликация средствами СХД не является обязательным требованием и не используется как критерий соответствия. • Отдельные лицензии на репликацию средствами СХД в обязательный состав коммерческого предложения включать не требуется. Если функция репликации входит в базовую лицензию СХД без дополнительной стоимости, поставщик должен это указать. Если функция лицензируется отдельно, она может быть приведена только как необязательная опция отдельной строкой. 7. Лицензирование программного функционала СХД: • В стоимость поставки должны входить все лицензии, необходимые для эксплуатации заявленной конфигурации и выполнения обязательных требований настоящей спецификации: управление, протоколы доступа, мониторинг, Thin Provisioning, Data Reduction, Snapshots и локальное клонирование. • Не допускается зависимость заявленной полезной емкости или обязательного функционала от неуказанных дополнительных лицензий/подписок. • Лицензии на межплощадочную репликацию средствами СХД не требуются, поскольку репликация реализуется на уровне виртуализации. 8. Настройка, ПНР и ввод в эксплуатацию: • Физический монтаж в 19-дюймовые стойки, подключение к независимым линиям PDU A / PDU B. • Коммутация с SAN-сетью Juniper с использованием поставляемых SFP28-модулей и патчкордов. • Обновление firmware до актуальной стабильной версии, настройка пулов, сетевых интерфейсов, LUN/datastore и интеграция с VMware ESXi. • Настройка MPIO / Multipathing и проверка отказоустойчивости путей. • Тестирование отказоустойчивости: отказ контроллера, блока питания и SAN-линка без потери доступности данных. • Приемо-сдаточное подтверждение производительности: не менее 200 000 IOPS на каждую СХД при 8 KiB random, профиль 70% чтение / 30% запись, со средней latency не более 2 мс; методика и инструмент тестирования согласовываются с Заказчиком до начала ПНР. Тестирование выполняется через рабочие 25GbE интерфейсы блочного доступа. • Передача протокола испытаний, актуальной конфигурационной схемы (As-Built), эксплуатационной документации и первичный инструктаж ИТ-специалистов Заказчика. 9. Гарантия и техническая поддержка: • Официальная гарантия производителя и техническая поддержка — не менее 3 лет. • SLA сервисного центра в РК: время реакции на критичный инцидент — не более 4 часов; замена неисправных компонентов — Next Business Day (NBD) либо лучше. • Доступ к официальным обновлениям firmware и патчам безопасности на весь гарантийный период. |
| 5 | Срок поставки | 30–60 календарных дней с даты подписания договора, включая доставку, монтаж, настройку, ПНР и ввод в эксплуатацию в ЦОД Заказчика. |
| 6 | Требование к поставщику (подрядчику) и закупке | Официальный поставщик / авторизованный партнер производителя предлагаемого оборудования с предоставлением авторизационного письма/подтверждения статуса на данную закупку. • Наличие сертифицированных инженеров по направлению СХД/системной интеграции, привлекаемых к работам в ЦОД Заказчика. • Официальная гарантия производителя и техническая поддержка на весь гарантийный срок. • Авторизованный сервисный центр либо действующее сервисное соглашение (SLA) на территории Республики Казахстан. • Подтвержденный опыт поставки и внедрения СХД корпоративного класса в РК не менее 2 лет. • В коммерческом предложении должна быть указана точная конфигурация каждой СХД отдельно: модель, контроллеры, объем кэш-памяти, тип/модель/количество SSD, RAID/защита данных, расчет raw/usable capacity, интерфейсные порты, SFP28, лицензии и срок поддержки. • Комплектность сетевого подключения должна быть расписана отдельно для СХД DC и отдельно для СХД DR с указанием количества 25GbE портов, SFP28-трансиверов на стороне СХД, SFP28-трансиверов на стороне Juniper, оптических патчкордов и Management-подключений. Количество, указанное для одной СХД, не может трактоваться как суммарное количество на обе СХД. • Стоимость должна быть приведена отдельно по СХД DC (не менее 28 ТБ usable), отдельно по СХД DR (не менее 19 ТБ usable) и общим итогом по двум комплектам. • Поставщик обязан подтвердить, что обе предложенные СХД относятся к одной аппаратно-программной платформе производителя; различие конфигураций допускается только в установленной дисковой емкости. • Поставщик обязан отдельно подтвердить соответствие требованию производительности не менее 200 000 IOPS при 8 KiB random, профиль 70% Read / 30% Write, на каждую СХД при средней latency не более 2 мс. • Поставщик обязан указать поддерживаемые блочные протоколы (iSCSI и/или NVMe/TCP), подтвердить поддержку MPIO и указать, требуется ли какое-либо дополнительное лицензирование для их использования. • Поставщик обязан подтвердить возможность расширения каждой СХД как минимум до 80 ТБ usable без замены базовых контроллеров и указать максимально поддерживаемую емкость модели, а также штатный способ расширения (добавление SSD/полок). • Поставщик обязан представить полный перечень лицензий, входящих в стоимость предложения, и отдельно указать любые функции, требующие дополнительной лицензии или подписки. • Нативную репликацию СХД и соответствующие лицензии в обязательную стоимость предложения включать не требуется. При наличии данного функционала в базовой лицензии это необходимо указать; платная лицензия на репликацию может быть приведена только как отдельная необязательная опция. • В стоимость коммерческого предложения включить оборудование, рельсы/крепеж, SFP28-модули, патчкорды, доставку до обоих ЦОД, физический монтаж, настройку, ПНР, интеграцию с VMware и ввод обеих СХД в эксплуатацию. • Предложения поставщиков, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, не рассматриваются. • К коммерческому предложению приложить точную спецификацию, сроки поставки, условия оплаты и гарантийный срок. • Предоставление оборотно-сальдовой ведомости за предыдущий год. |